第二节  描述交变电流的物理量

【学习目标】

1、理解交变电流的最大值和有效值的意义，知道它们之间的关系，会应用正弦式交变电流有效值公式进行有关计算．

2、根据题目设计的物理情景，能熟练选择交变电流的峰值、瞬时值、有效值和平均值的公式进行计算。

【知识回顾】

- 试求图所示物理量的有效值：

总结：有效值：让交变电流与恒定直流分别通过大小相同的电阻，如果交流在一个周期内它们产生的热量相等，则这个恒定电流的电流I、电压U，叫做这个交流的有效值。（有效值就是根据电流的热效应计算的）

- 交变电流的四值比较（参考《三维设计》32页）

（1）交流电压表、电流表的读数为       值；

（2）计算电功、电热要用         值；

（3）计算电量用         值；

（4）保险丝的熔断电流是         值；

（5）电容器的击穿电压指          值。

【典型例题】

1、下面因素中影响交流发电机产生的电动势的最大值的是（    ）

A、磁感应强度	B、线圈的匝数 C、线圈的面积		D、线圈的初始位置

2、在水平匀强磁场中，有一矩形闭合线圈绕平行于线圈平面垂直于磁感线的转轴匀速转动。若要使线圈中的电流减半，则可行的方法是（    ）

A、只将线圈的转速减半		B、只将线圈的匝数减半

C、只将匀强磁场的磁感应强度减半

D、用原导线重新绕制一个边长减半而匝数不变的矩形闭合线圈

3、一矩形线圈，绕垂直于匀强磁场并位于线圈平面内的固定轴转动，线圈中的感应电动势e随时间t变化如图所示，下面说法正确的是（    ）

A、t1时刻通过线圈的磁通量为零

B、t2时刻通过线圈的磁通量的绝对值最大

C、t3时刻通过线圈的磁通量变化率的绝对值最大

D、每当e变换方向时，通过线圈的磁通量绝对值都为最大

4、矩形线圈在匀强磁场中匀速旋转时，产生的感应电动势最大值为50V，那么该线圈由图所示位置转过30°时，线圈中的感应电动势大小为（    ）

A、50V     B、253V   C、25V     D、10V

5、发电机的转子是匝数为100匝，边长为20cm的正方形线圈，将它置于磁感应强度B=0.05T的匀强磁场中，绕着垂直于磁场方向的轴以ω=100πrads的角速度转动，当线圈平面跟磁场方向垂直时开始计时。线圈和外电路的总电阻R=10Ω。

（1）写出交流电流瞬时值表达式； （2）求线圈转过120°时，交变电流的瞬时值

（3）线圈从计时开始，转过π3过程中交变电动势的平均值及通过线圈某一截面的电荷量为多少？

【针对练习】：

1、一小型发电机内的矩形线圈在匀强

磁场中以恒定的角速度ω绕垂直于磁场方向的

固定轴转动，线圈匝数n=100，穿过每匝线圈

的磁通量φ随时间按正弦规律变化，如图所示。

发电机内阻r=5.0Ω，外电阻R=95Ω，求串联在外电路中的交流电流表（内阻不计）的读数。

- 如图所示，单匝线圈在匀强磁场中绕OO′轴从图示位置开始匀速转动。已知从图示位置转过π6时，线圈中电动势大小为10V。

求：（1）交变电动势的峰值；

（2）线圈从图示位置转过π2的过程中，交变电动势的平均值。

3、如图所示，矩形线圈面积为S，匝数为N，线圈电阻为r。在磁感应强度为B的匀强磁场中绕OO′轴以角速度ω匀速转动，外电路电阻为R。当线圈由图示位置转过90°的过程中。求：

（1）通过电阻R的电荷量q；

（2）电阻R上所产生的焦耳热Q。

4、有一闭合的正方形线圈面积S=4×10-2m2，在磁

感应强度为B=0.5T的匀强磁场中以角速度ω=4πrad/s绕

垂直于磁场方向的轴OO′匀速转动，如图所示，已知线圈

总电阻R=2Ω，求：

（1）线圈从图示位置开始计时，电流以a→b→c→d→a

为正方向，写出电流的瞬时值表达式；

（2）线圈从图示位置转过60°角的过程中，线圈中的平均电动势多大？流过导线横截面的电量为多少？

（3）线圈在转动过程中，感应电动势的有效值多大？每秒钟产生的热量是多少？

（思考：e=Emsinωt，E=nΔφΔt与Em=NBSω都分别反映出交流电的哪些方面的效果呢？）